内視鏡ビデオスコープ

仕　　様　　書

令和８年１月

地方独立行政法人大阪府立病院機構

大阪急性期・総合医療センター

Ⅰ　調達物品名及び構成内訳

内視鏡ビデオスコープ　３本

【構成内訳】

１　上部消化管汎用ビデオスコープ　１本

２　上部消化管汎用ビデオスコープ　１本

３　超音波ガストロビデオスコープ　１本

Ⅱ　調達物品に備えるべき技術的要件

- 上部消化管汎用ビデオスコープの基本性能に関して、以下の要件を満たすこと。

  - 撮像方式は面順次式であること。

  - スコープ情報読み取りに必要なスコープタグ機能をスコープコネクター部に内蔵してい

ること。

  - CMOSイメージセンサーの採用により、ノイズの少ない高精細な画像で観察が出来ること。

  - 32インチの４K対応LCDモニターとの組み合わせにより、近接拡大時に最大125倍の拡

大倍率が得られること。

  - 先端部外径が9.9ｍｍ以下であること。

（６）当院既設の内視鏡システムと接続が可能であること。

２　上部消化管汎用ビデオスコープの基本性能に関して、以下の要件を満たすこと。

- 撮像方式は面順次式であること。

- スコープ情報読み取りに必要なスコープタグ機能をスコープコネクター部に内蔵してい

ること。

- 先端部外径が9.8㎜以下であること。

- 3.2㎜の鉗子チャンネルを有していること。

- 当院既設の内視鏡システムと接続が可能であること。

３　超音波ガストロビデオスコープの基本性能に関して、以下の要件を満たすこと。

- 超音波の走査方式は電子コンベックス走査方式であること。

- 視野方向は前方斜視55度であること。

- 先端部外形が14.6ｍｍ以下であること。

- 鉗子起上を有していること。

- 3.7㎜の鉗子チャンネルを有していること。

- 当院既設の内視鏡システム及び超音波観測装置と接続が可能であること。

Ⅲ　その他の要件

１　納入期限

令和８年３月31日（火）まで

２　設置条件等

（１）調達物品は、大阪急性期・総合医療センター（以下「センター」という。）に設置すること。詳細はセンター職員の指示を受けること。

（２）センターが用意した1次側設備（空調設備、電気設備、給排水設備）以外に必要な設備があれば、受注者の負担において用意すること。

（３）調達物品の設置に関して、機器の搬入、据付、配管、配線、調整に要する全ての費用は、

本調達に含まれる。

（４）受注者はあらかじめ、調達物品の納入スケジュールをセンターに示したうえ、導入の

経過・進捗状況を適宜報告すること。

（５）調達物品の搬入等について、センターの診療業務に支障をきたさないよう、センター

職員と協議の上その指示によること。

（６）設置工事は、納入予定日、設置予定期間を事前にセンター職員と打合せ、そのスケジュ

ールに従い完了すること。

３　障害支援体制

（１）通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。

（２）年間を通じて連絡ができる体制であり、障害発生通知後速やかに復旧作業が開始できる

保守体制であること。

（３）調達物品の納入後においても、稼動に必要な消耗品及び故障時に対する交換部品の安定

した供給が確保されていること。

４　教育体制等

（１）取扱説明書は日本語版で1部提供すること。

（２）センター職員に対する導入時教育訓練は、センターが指定する日時、場所で行うこと。また、納入後1年間は随時対応すること。

（３）既設システムとの接続は、事前にセンター職員と打合せ、そのスケジュールに従い完了すること。

５　保守体制等

（１）通常の使用で発生した故障の修理及びアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されており、故障発生時には速やかに技術者を派遣し、修理が行える体制であること。

（２）納入検査確認後１年間は，通常の使用により故障した場合の無償修理及び代替機の貸出が可能であること。

（３）障害発生時において、復旧のための通報を受けてから速やかに現場対応できる体制であること。

６　その他

（１）調達物品は、入札時点で薬機法に定められている製造承認を得ている物品であること。

（２）調達物品は入札時点で製品化されていることを原則とする。

（３）納入までの間に、調達物品の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合

には、センターと協議し、最新の製品を納入すること。

（４）本仕様書に記載のない事項は、その都度協議に基づいて決定すること。